- 场景1：测试用例

测试器件说明：测试中包含的五个核心器件五个核心仪器：频谱分析仪、信号源、开关矩阵、直流电源、示波器。Dut有SC频段接口和X频段接口，通过配置开关矩阵可以实现仪器间连接的更改。

本次测试项目共有三项：

a)上电测试：连接好各个设备，检查各个器件的工作情况，设置OCP,OVP等等操作。

b)镜频测试：DUT电源供电28V，电流2.9A；测试频段：SC波段（2.7GHz~6.2GHz）和X波段（8GHz~12GHz）；频谱仪SPAN=500MHz；

信号源RF Power：SC频段=-25+线损+30（衰减器值）；X频段=-40+线损+30（衰减器值）；

测试内容：例如SC波段信号源power=-25dBm，f=2.7GHz，频谱分析仪f=2.7GHz，读取频谱分析仪Max Peak 功率值P1；信号源功率及频率保持不变，频谱分析仪f-=3.84GHz，读取频谱分析仪Max Peak功率值P2。

本次测试信号源在以下四个频点上进行测试；

2.7GHz时频谱仪在2.7GHz和3.88GHz

6.2GHz时频谱仪在6.2GHz和5.88GHz

8GHz时频谱仪在8GHz和11GHz

12GHz时频谱仪在12GHz和15GHz

注意：镜频测试中不需要体现线缆损耗值。

SC波段，DUT在频率2.7GHz的镜像抑制比=（P1-P2）>7dB 判定合格。不合格报告中标红。

c)断电测试：释放资源，关闭各种仪器的状态

表 1：全壳测试报告模板